2019年江阴市职业学校教学大赛

说

课

稿
3
	参评组别
	 加工制造类(电工电子) 

	参评科目
	  电子技术基础与技能  

	报  送 日 期
	    2019年12月20日   


《三端可调直流稳压电源的制作与调试》

说 课 稿

一、教材分析
所用的教材是高等教育出版社张金华老师主编的《电子技术基础与技能》，该教材是中职电类专业的基础课程，为后续学习专业课程打下坚实的基础。
内容取自第四章第二节三端可调集成稳压器电路，它是一项综合性的实训内容，应用十分广泛。
在尊重教材知识结构的基础上，根据教学大纲的要求，结合学生的特点及学校教学情况，对教材作如下处理：将本章节内容整合为五个教学项目，本次课内容选自项目三，安排4课时。
	序号
	项目名称
	课时安排

	项目一
	二极管的认识与测试
	2课时

	项目二
	单相桥式整流、滤波电路的安装与测试
	4课时

	项目三
	三端可调直流稳压电源的制作与调试
	4课时

	项目四
	三极管的认识与测试
	2课时

	项目五
	声控闪光灯电路的安装与调试
	4课时


二、学情分析
本次课授课对象为中职电信专业二年级的学生，他们已经学过《电工基础》，能熟练使用常用的仪器仪表，具备电子装配的基本技能。学生理论基础薄弱，对纯理论学习不感兴趣，但是他们喜欢理实一体的教学模式，对未来的工作岗位有一定的了解和向往，这为本次课的顺利开展奠定了必要的基础。
针对学生存在的这些特点，所以根据学生层次的不同、性格的差异、实践能力差异，采取互补方式分组搭配，加强引导。
三、教学目标

从知识与技能、过程与方法、情感与态度三个维度设置了如下教学目标：
知识与技能：
1．能正确识别与检测元器件。
2．学会三端可调直流稳压电源的组装与调试步骤。
3．学会三端可调直流稳压电源典型故障排除的方法。

过程与方法：

1．通过观看动画把握三端可调直流稳压电源的组装步骤，元器件测试方法。
2．能够通过分析与总结，开展自主学习，掌握知识要点。

3．通过积极参与课堂小组讨论，把所学知识点转换为实际运用的能力。

情感与态度：

1．通过相互讨论、合作、竞争，激发创新思维，进一步提高操作技能。

2．培养学生安全操作意识、竞争意识，进一步提高实践动手能力和独立完成能力。

3．培养团队协作精神和一定的岗位意识。

教学重点与难点

教学重点：
1．三端可调直流稳压电源电路的焊接与装配。

2．三端可调直流稳压电源电路的调试与测量。
教学难点：
1．三端可调直流稳压电源电路的工作原理分析；

2．三端可调直流稳压电源电路的常见故障排除。
四、教学方法

为了充分调动学生学习的积极性，变被动为主动学习，突出重点，化解难点，达到本次课所设定的教学目标，我主要以理实一体为主，情境教学、讲解演示、任务驱动、启发诱导为辅的多种教学方法。
结合学生的特点及所设计的教学方法，我指导学生采用实践操作、观摩领悟、自主探究、归纳小结相结合的学习方法。
五、教学过程

教学过程是本课的核心部分，整个教学实施阶段具体按以下五个环节来实施。共180分钟。
1.创设情境项目引入（约10分钟）
首先老师联系实际生活设疑启发：声控闪光灯的电池用得太快了，又费电又不环保，有何优化良策？学生通过联系到身边常见的类似闪光灯物件启发，很快讨论得出结论：可以借助前面学习的整流滤波电路制作成直流稳压电源代替电池。接着图片展示它在生活中的应用，实验探究学生制作好的整流滤波电路，看看它能不能稳压呢？通过实验学生很自然发现整流、滤波后的输出电压，随着输入电压的变化而变化，没有稳压的作用，而生活中常用的电器又离不开直流稳压电源，自然引出本次课的任务。
2.项目分解制定计划（约15分钟）
首先我展示电路原理图，引导学生观看电路的组成，从原理图上学生很容易发现这是前一个项目整流、滤波电路，后面应该就是本次课的新内容：稳压电路。运用平时制作电路的一般工艺流程，小组讨论，教师引导，可以将本项目分解成以下三个任务来实施。同时学生分组制定计划并引导学生在各阶段任务中角色扮演。在检测和识别元器件及检查各阶段质量时扮演质检工；在进行电路的焊接与装配时扮演插件工、焊接工；在调试与测量阶段扮演调试工。使得学生上学如上班、上课如上岗，创设了工学结合的企业情境。
3.项目实施具体操作（约130分钟）

完成3个任务，从认识LM317，电路的焊接与装配，到电路的调试与测量，层层推进展开教学，并在每个任务完成后及时进行过程评价，这样的教学设计有利于教师及时获得反馈，检验教学效果。
任务1：认识LM317（约35分钟）
稳压电源的类型有很多，为了拓宽学生的知识面，首先设计了知识加油站。
接着看LM317的外形，识别它的三个管脚，画出符号，运用仿真软件探究LM317的功能。在进行仿真实验探究时，我精心设计了测量的表格，并在总结实验结果时采用选择填空的形式，降低学生学习的难度。

任务1完成后学生及时进行过程评价，组长根据实际情况完成评价。

任务2：电路的焊接与装配（约45分钟）

【找一找 测一测】
老师给学生提供比电路所需的多5个元器件的套装，质检工根据任务书中的元器件清单正确选择合适的元器件，同时检测元器件的质量，本电路中很多元器件均为常用的元器件，所以质检工可以自行检测，老师及时提醒检测注意事项。
【理一理 试一试】
为了进一步加深学生对电路各元器件连接关系的了解，为后续电路的调试检测做好铺垫，因此结合原理图，在PCB印制电路板上，根据电流的流向“理通”电路。同时利用已有的学习经验，结合本电路装配图实际特征，插件工对相应的元器件进行整形。在安装时注意各元器件的安装流程，为了提高装配成功率，我让学生先讨论具体的安装流程，再观看老师演示主要元器件的插装流程。
【比一比】
为了检测学生的学习情况，老师及时地通过模拟技能考试来检测。
运用这种形式增加课堂教学的趣味性，提高学生的参与度，同时检验各组内部由合作学习递进到自主学习的成效。
【装一装】
装配时，学生首先列出本电路的装配注意事项，然后焊接工根据工艺要求，按照原理图和装配图进行焊接装配。
任务2完成后学生依然及时进行过程评价，组长根据实际情况完成评价。
设计意图：电路的焊接与装配是本次课的教学重点之一，通过学生“理通”印制电路板，为后续排故作准备。学生先整形元件，讨论装配流程，写出装配注意事项，再通过模拟技能考试演练，然后进行电路的焊接与装配，将重点分解，突出重点，提高装配的成功率
任务3： 电路的调试与测量（约50分钟）
调试工调试后发现故障，各小组将故障现象写在黑板上，如果与其他组相同，可以一起探讨解决方案。小组合作后不能排除的故障，先进行模拟排故，再听听老师的排故思路后再进行排故。

教师通过原理分析法，利用示波器逐步排除法对学生疑难故障分析讲授，开拓学生排故思路，引导学生排除故障。

本电路中为什么调节电位器可以改变输出电压的大小呢？这也是本电路探究的难点，老师给出相应的提示。学生根据提示找出R1、RP之间的关系，发现R1两端电压基本不变，再根据串联电路知识，得出输出电压可调的原因，从而突破了这个难点。

最后测量电路的电压，完成相应表格，同时进行任务3期间的过程评价。

设计意图：电路的调试与测量是本次课的教学重点之二，也是教学难点，我通过接通电源，初调电路；遇到故障，写出故障；运用软件，模拟排故；疑难故障，分析排故；分析原理，理解难点；调节电阻，测量电压这样的流程突出重点，化解难点，达到教学目标。
4．项目评价（约15分钟）

学生总结：
1．每组推选“技能标兵”上台展示作品（包括展示焊接工艺、装配工艺）。
2．小组相互讨论评价，并请代表简要叙述本次课的重点内容。
3．每小组的代表总结在制作过程中出现的故障及检查与排除这些故障的经验与方法。

4．将本次课程的疑难困惑写在问题记录表（附录3）里，以便教师在下次课程中与学生交流解答。
老师总结：

教师借助板书，对本课内容进行小结，对各小组的成员表现进行点评。
5．项目拓展（5分钟）
必做题：完善任务书内容。
选做题：
1.试问：不用LM317构成电路，要想获得稳定的输出+5V电压，利用其它集成稳压块，能否实现？
2.学校小家电维修站有一些小家电坏了，检查是否是直流稳压电源部分的问题，请学有余力的同学加入维修队伍，进行维修。

设计意图：为了检测和巩固所学内容，引导学生任务提升，让学生把所学的知识进行延伸和迁移，培养学生举一反三的能力，设立了项目拓展环节。
场地整理（5分钟）：

按照7S管理标准，整理工位、收齐工具，归还仪器，做好工场清洁工作。
板书设计：


[image: image1.png]954 B U L A R R L1 5

- TRESRHE
e WAL
4T BHNRESRE
. BHIRENE

jSVm jSVm
= mEE J

~157]





六、教学反思
亮点：

1.本次课，通过任务驱动，理实一体化教学模式，教学过程中通过图片展示、仿真视频动画及教师示范相结合等策略，来突出重点，突破难点，激发了学习兴趣，提升了教学效果；

2.通过角色的转换与扮演，让学生有了工学结合的体验，与企业拉近了距离；

3.通过抽样法的考核策略，使团队意识更强；通过过程评价与总结评价相结合的方式，让评价更趋合理。 
不足之处及改进措施：

1.教学实施过程中个别小组选出的质检员的能力不高，影响了小组的任务实施进展，导致小组间的进度不一，因此学生小组分工时，教师适当的参与引导，这样效果会更好。

2.个别操作能力较差的学生在完成任务的过程中操作不规范。因此在学生操作时，应更多的发挥小组成员间的相互督促作用，及时提醒安全操作规范。

[image: image2.png]


[image: image3.png]



第 4 页 共 6 页

_1633324397

