[image: image4.jpg]‘wxmﬁfﬁ%-ﬁ%#ﬂ%ﬁz
J

IANG YIN SHI HUA ZI ZHONG DENG ZHUAN YE XUE XIAO





教   案
	执教者
	朱燕
	科目
	机械设计基础
	班级
	

	课  题
	盘形凸轮轮廓的设计
	课  型
	理论

	时  间
	
	地  点
	

	教学目标
	1．知识目标：
○掌握凸轮轮廓设计的原理

○掌握凸轮轮廓设计的步骤
2. 能力目标：
○通过轮廓设计原理的分析，锻炼分析理解问题的能力；

○通过给定的从动件运动规律，设计出凸轮轮廓，锻炼知识的应用能力；

○通过设计过程中，遇到问题后，小组间的交流讨论，锻炼团结协作的能力；
3.情感目标：
○培养学生的学习兴趣；

○培养学生严谨的工作态度；

○培养学生勤动脑，勤思考的探索精神。

	教学重点
	凸轮轮廓设计原理

凸轮轮廓的设计步骤



	教学难点
	凸轮轮廓的设计实例



	学情分析
	学生对基础知识的学习兴趣不浓厚，学习基础不扎实，学生之间的差异较大，多数学生情商良好，喜欢动手操作。

	项目介绍
	本节课主要是运用图解法对盘形凸轮轮廓进行设计，通过直观演示、小组体验、活动探究等方法，完成了凸轮模型的制作和凸轮机构工作过程的模拟。每组成员之间分工合作，并可以讨论交流。让学生在做中学，既完成了教学任务，又增强学生的学习兴趣，锻炼了他们独立思考的能力、语言表达能力和团队协作的能力。

	课前准备
	1、环境准备：班级学生分成六组，每组4-5人，选好组长

2、材料准备：圆规 直尺  铅笔  学案
3、内容准备：制作多媒体课件


	教学过程
	教学内容
	师生双

边活动

	作业点 评
复习旧知

提出问题

引入新课
新课讲授

动画演示

新课讲授

讲解示范

动画演示

自主设计

设计演示

小组展示


	※检查上节课预留作业情况，询问学生作业中遇到的难题。

※该环节中，教师通过学生课后QQ群上传的作业情况进行点评讲解，以加深学生对凸轮基础知识的印象，为本节课的学习做好铺垫。

            4-3 盘形凸轮轮廓的设计

                    --对心直动尖顶从动件

复习：凸轮机构的重要参数？

※该环节中，教师通过检验学生对上节课教学内容掌握情况，同时引导学生思考“从动件的顶尖运动轨迹与凸轮轮廓的关系”，从而引出盘形凸轮轮廓的设计方法。

思考：从动件的顶尖运动轨迹与凸轮轮廓的关系？

一、设计原理

反转法：以凸轮作为动参考系，按照相对运动原理设计凸轮轮廓曲线的方法。

    [image: image1.png]



※此环节通过动画演示，让学生更直观地理解反转法的原理。

设计步骤
一对心尖顶式直动从动件盘形凸轮机构，已知凸轮的基圆半径rb=40mm，凸轮作逆时针转动，从动件运动规律如下：

凸轮转过角度

从动件运动规律

0-180

等速上升20mm

180-210

停止不动

210-300

等速下降20mm

300-360

停止不动

（1）试画出从动件位移曲线。

（2）用图解法设计凸轮的轮廓。

 [image: image2.png]20

012345678910
00 180° 92100

3000  360° q"



 [image: image3.png]BRE
&b




 步骤：

 1、作从动件位移曲线；

 2、作基圆（注意比例一致）；

 3、等分推程角、回程角；
 4、反向等分基圆的导轨；
 5、依次量取相应的位移量；
 6、光滑连接各个截取点。

※此环节通过边讲解边演示的方法，让学生明确凸轮设计的具体步骤，最后借助于PPT演示凸轮工作的全过程，更好地帮助学生理解作图步骤。

设计实例

一对心尖顶式直动从动件盘形凸轮机构，已知凸轮的最小向径为60mm，最大向径为110mm，凸轮作顺时针转动，从动件运动规律如下：

凸轮转过角度
从动件运动规律
0-150。
等速上升
150。-210。
从动件在最高位置不动
210。-330。
等速下降
330。-360。
从动件在最低位置不动
（1）画出从动件的位移曲线；

※学生设计完后，教师在PPT上播放动态设计过程演示给学生看，学生在观看的过程中，自行判断设计的正确性。
（2）用图解法设计凸轮的轮廓曲线；

※学生利用现有工具，以小组为单位，设计出的凸轮的轮廓曲线。并提交课堂练习。

四、设计注意事项：

1、凡是涉及长度尺寸，必须用同一比例画出；

2、等分点越多，凸轮轮廓越精确；

3、凸轮轮廓曲线设计应按照-W方向顺序截取；

4、连接各分点的曲线必须光滑连续。

※学生根据自己在设计过程中遇到的问题进行分析，讨论，并进行总结。


	教师对上节课作业检查情况进行反馈，并评讲作业中的难题、错题
教师检验学生上节课学习效果，学生思考作答
教师引出问题 ，引导学生思考 ，引出凸轮轮廓的设计方法
学生观看动画，教师边演示边讲解
教师讲解，示范作图过程 

学生听讲、记录

学生自行分组练习，讨论

，完成设计任务

教师巡视，指导

教师点评，总结，组长总结本组设计情况
成功和不足之处



	课堂小结
	1、对课堂教学内容的小结      2、对学生课堂表现的小结

[image: image4.jpg]

	教师引导、总结

学生思考、作答


	作业布置
	1、继续完成课堂未完成的设计；

2、自学学案内容，预习滚子从动件、平底从动件凸轮轮廓的设计方法；
3、QQ自行下载作业，完成滚子从动件盘形凸轮的设计并提交。  
	学生记录


凸轮轮廓设计的原理


    （反转法）


凸轮轮廓设计的步骤


    （6个步骤）


凸轮轮廓设计的注意点





学生对凸轮轮廓设计的掌握情况





各小组的综合表现








