盘形凸轮轮廓的设计     学案

         --对心尖顶从动件

【学习目标：】
通过理论学习，掌握凸轮轮廓设计的原理和设计的步骤；

通过小组学习交流，锻炼解决问题的技能，交流与合作技能，培养学习兴趣。

【相关知识点：】
一、设计原理

   反转法：
                [image: image1.png]



二、设计步骤（以对心直动尖顶从动件盘形凸轮机构为例）
1、作从动件位移曲线；

     2、等分推程角、回程角;

     3、作基圆（注意比例一致）；

     4、反向等分基圆的导轨

 5、依次量取相应的位移量

 6、光滑连接各个截取点。

三、设计实例

一对心尖顶式直动从动件盘形凸轮机构，已知凸轮的最小向径为60mm，最大向径为110mm，凸轮作顺时针转动，从动件的运动规律如下表：
	阶段号
	凸轮运动角
	从动件运动规律

	1
	0º-150º。
	等速上升

	2
	150º。-180º。
	从动件在最高位置不动

	3
	180º。-330º。
	等速下降

	4
	330º。-360º。
	从动件在最低位置不动


（1）画出从动件的位移曲线曲线；

（2）用图解法设计凸轮的轮廓曲线；

四、设计注意点

	我遇到的问题
	解决策略

	
	

	
	

	
	


【知识拓展】

1、对心移动滚子从动件盘形凸轮机构的设计

  步骤：

   1、把滚子中心看成尖顶从动件的尖顶，画出一条轮廓曲线β0；

   2、以β0上各点为中心，以滚子半径为半径，画若干个圆；

   3、作这些圆的内包络线β，即凸轮轮廓。

对心移动平底从动件盘形凸轮机构的设计

  步骤：

   1、把从动件的导路中心线与平底交点B。视为尖顶从动件的尖顶，作出各个交点B1,B2,B3....；

   2、过B1、B2、B3...作一系列表示平底的直线；

   3、作这些直线的内包络线，即该凸轮机构的工作轮廓曲线

