2019年江阴市职业学校教学大赛

参评教案5
	参评组别
	  加工制造类(电子专业)   

	参评科目
	  电子技术基础与技能  

	报  送 日 期
	    2019年10月20日   


目 录

教案五  声控闪光灯电路的安装与调试 ………………………………1

教学设计说明………………………………………………………3

教案设计……………………………………………………………4

附录1：任务书……………………………………………………11
附录2：评价表……………………………………………………13
附录3：问题记录表………………………………………………14
教学设计说明
	一、地位和作用

	《声控闪光灯电路的安装与调试》选自中等职业教育课程改革国家规划新教材《电子技术基础与技能》，高等教育出版社张金华主编。内容取自第二章第二节三极管基本放大电路，三极管是构成放大电路的核心器件，而放大电路在生活中也是随处可见，如住宅门厅中安装的电子门铃、对讲电话机以及音响设备等等。因此学习三极管电流放大作用的基本应用，可以让学生将理论知识与实际生活联系起来，具有重要的作用。

	二、教学理念

	以课程标准为依据，以岗位需求为导向，以能力培养为本位，“做中教、做中学，教、学、做合一”，通过“实践——理论——再实践”的教学思路将教学内容的理论与实践高度融合，让学生不断在实践操作中发现问题并提出问题，在自主与合作探究中解决问题，让学生在宽松、愉快、开放自主的氛围中掌握三极管的知识和技能，培养良好的职业态度和职业情感。

	三、教材处理

	根据对教材的分析，在保留教材原有的教学内容与深度的同时，将知识点进行整合，教学任务中融入了更为贴切应用实际的教学实例，以创设模拟工作情境来激活课堂，实现工学一体，从而优化课堂教学效果。在实际教学中对元器件的识别与检测部分进行适当调整。本次教学模块将第一章、第二章和第四章内容整合为五个教学项目，共计16课时。本次课内容选自项目四，授课时间2课时。

序号

项目名称

课时安排

项目一

二极管的认识与测试

2课时

项目二

单相桥式整流、滤波电路的安装与测试

4课时

项目三

三端可调直流稳压电源的制作与调试

4课时

项目四

三极管的认识与测试

2课时

项目五

声控闪光灯电路的安装与调试

4课时


	四、主要教学策略

	教法：理实一体、讲解演示、任务驱动、启发诱导。
学法：实践操作、观摩领悟、自主探究、归纳小结。

	五、预期教学目标

	1．在任务引领下，创设企业情境，采用理实一体化教学模式，让学生进行“职业体验”，通过自主探究和小组合作完成任务，培养主动求知的学习习惯及团队协作精神；
2．熟练正确选择与检测元器件、会制作与调试电路、能分析及排除电路常见的故障，通过任务的渐进达成，获得学习成就感，增强学习动力；
3．理解电路的工作原理，能正确应用万用表测量电路，熟练读数，通过规范的实践训练，培养严谨、认真、踏实的工作作风，具备安全操作意识、质量意识、岗位意识。


《声控闪光灯电路的安装与调试》教案
	项目名称
	声控闪光灯电路的安装与调试
	授课教师
	*

	授课

时间
	*
	授课

对象
	二年级电信班学生
	授课

类型
	理实一体
	授课

时数
	4课时

	教学内容
	任务1  识读共射基本放大电路
任务2  声控闪光灯电路的安装与调试

	教学目标
	知识与技能
	1．会识读和绘制共射基本放大电路的电路原理图，理解电路主要元件的作用；
2．会声控闪光灯电路的安装与调试步骤；
3．会声控闪光灯电路典型故障排除的方法。

	
	过程与方法
	1．能利用微视频和仿真软件自主探究、合作学习；

2．能够通过分析与总结，开展自主学习，掌握知识要点。

3．通过积极参与课堂小组讨论，把所学知识点转换为实际运用的能力。

	
	情感与态度
	1．通过相互讨论、合作、竞争，激发创新思维，进一步提高操作技能。

2．培养学生安全操作意识、竞争意识，进一步提高实践动手能力和独立完成能力。

3．培养团队协作精神和一定的岗位意识。

	教学分析
	内容分析
	重点
	共发射极基本放大电路的组成和主要元件的作用
声控闪光灯电路的安装与调试

	
	
	难点
	共发射极基本放大电路的工作原理

声控闪光灯电路的常见故障排除

	
	方法分析
	教法
	理实一体、讲解演示、任务驱动、启发诱导。

	
	
	学法
	实践操作、观摩领悟、自主探究、归纳小结。

	学情分析
	现有知识：具备了一定的焊接技术，熟练使用常用的仪器仪表，具备电子装配的基本技能。
学生特点：学生对于理论知识理解接受能力较弱，自主学习能力不强，学习容易从个人兴趣出发，难以恒定和持久，但他们思想活跃，动手能力相对较强。
兴趣态度：学生对于动手操作相对热情较高，愿意探索，但要让他们坐在教室去学习理论，一般兴趣都不高。

	教学准备
	教师
	1．教具：实训室、电脑、投影仪、电路套件及辅料、课件、各类教学文本资料、教学电路等；

2．学生合理分组，每组设组长1名。

	
	学生
	1．用具：工作服、电烙铁、斜口钳、镊子、尖嘴钳、万用表等；

2．搜集资料（教材、网络资源等）、自主探究，完成课前准备相关内容。

	教    材
	《电子技术基础与技能》主编：张金华  高等教育出版社

	健康安全

卫生要求
	1．强化用电安全，禁止违规操作，消除各种危险因素；

2．严格遵循实训室管理制度，保持室内整洁，实施7S管理标准。


教学过程设计
	教学

程序
	教学主要内容
	师生

活动
	设计

意图

	项目引入

约5分钟
	展示预先完成的声控闪光灯，简单分析电路的构成。
[image: image1.jpg]



    声控闪光灯主要由电源电路，放大电路和LED发光电路组成。通过前面三个项目的学习我们已经掌握了如何得到直流稳压电源，下面的教学内容就是放大电路的工作过程。

[image: image2.png]-

11+

C1

BM

MIiC

mm

LED1

LED2

LED3

LED4

LEDS

!\2* N N N !\2*
t
c2
4| vT1 v
I N N,





	通过教学平台，下载观看视频，了解声控闪光灯的工作现象。学生观看思考
	利用与生活密切相关的实例引出课题。激起小组探究的兴趣，也是对前面四个项目的完美应用。


	项目实施

约160分钟

	任务1：识读共射基本放大电路（约90分钟）
一、网络平台初识三极管
1．电路组成
输入信号ui从三极管的基极和发射极之间输入，放大后的信号uo从三极管的集电极和发射极之间输出。发射极是输入、输出回路的公共端，故称为共射基本放大电路。

[image: image3.png]


 [image: image4.png]BAHUA R SR A0E R





2．元件作用
上图的输入端连接需放大的信号源，输入端电压为ui，输出端接负载电阻RL，电源VCC给电路提供能量，同时也为三极管提供合适的直流偏置。电路中各元件作用见下表。
	学生扫一扫自主学习基本放大电路的组成，教师讲解，并指导学生完成任务书上的填空。

	提高学生的自主学习能力，增强学生的自信心培养分工合作的工作素养。




	教学

程序
	教学主要内容
	师生

活动
	设计

意图

	项目实施
	表1  元器件作用
[image: image5.png]LTI
« |wworzmas

e REREINE TR
&%
vi | =mE Aicpain FERRHK
EftREs
. BEREE
L
Voo
BEsEREAE
R RIARmn iR .
Lt R
.| HHKH S
FeREAu REAHRREREE
EL3
W . ERAEHERE
al
s SEREERERE
v e
3 7
i i
P
B 5 A% SHBHERIRAE
o "I: W«
s BMAR




3．静态工作点

（1）静态：只有直流电源单独作用下的直流工作状态，简称为静态。
（2）静态工作点：放大电路在静态时，三极管各级电压和电流（IB、IC、IE、UBE和UCE）均为直流量，它们在输入、输出特性曲线上可以确定一个如下图所示的坐标点Q，该Q点称为静态工作点，用IBQ、ICQ、IEQ、UBEQ和UCEQ表示。
[image: image6.png]



	教师多媒体课件展示
学生通过教学平台观看学习

教师播放视频动画

学生学习记录思考
	通过手机和教学平台相结合，突出教学重点。

	
	过程评价一：
学生完成任务书任务一相关内容，并对任务一的学习进行自评。

组长根据实际情况进行评价。


	教学

程序
	教学主要内容
	师生

活动
	设计

意图

	项目实施
	二、 共射放大电路的工作原理
1．动态：在放大电路中，有输入信号ui经过C1耦合加至三极管B、E极时的工作状态，简称为动态。
[image: image7.png](a) MAERIEER (b) FETHCKER (¢) HLEBTERE




2．动画演示
[image: image8.png]b

Lo

uce =Vee—icRe
ic=lc+ic
uce =Vee—IcRe—icRe= Ucet tee

uee=—icRe, FHucltRALIT i

e R B Il HERFFROA A HH D o,

uce 2L G B A Ca, FLI S Uck WEBRINT, A28 AR 5T uee 1 i Hi

® ®





要使放大电路具有电压放大作用，必须满足以下信号转化中的每个条件：[image: image9.png]i (iﬂflﬁ&ﬁk%ﬁél i (R GEYHER)

Uj—> Uy





3．仿真测试
[image: image10.png]o,

-D s2 .St
)

AL i

#RB Bo +@Cz
oD VT
2560





	教师展示仿真电路图
学生分析思考
仿真测试操作
	通过仿真软件进行测试，可以让学生直观的理解，从而突破难点，同时提高学生的观察力和逻辑思维能力。




	教学

程序
	教学主要内容
	师生

活动
	设计

意图

	项目实施
	任务2：声控闪光灯电路的安装与调试（约65分钟）
第一步：元器件的选择
[image: image11.png]



表2   元器件清单
元器件清单
序号
部件名称
型号规格
数量
配件

图号
测试

结果
1

电阻器
4.7k

1

R1

2

电阻器
1M

1

R2

3

电阻器
10k

1

R3

4

电解电容
47μF/16V

1

C1

5

电解电容
1μF/50V

1

C2

6

三极管
9014

2

VT1、VT2

7

LED灯
5MM/3.0-3.2V

5

LED1~LED5

8

驻极体话筒
9.7X6.7mm
1

MIC

9

印制电路板
配套
1

---------

10

电池盒
配套
1

---------

第二步：元器件检测
表3  三极管检测记录
三极管引脚排列


[image: image12.png]



引脚1：

引脚2：

引脚3：

类型

材料


	学生小组合作检测。
教师演示引导。
教师巡视、指导。

	查找与测量元器件是基础技能，能够有效评价学生的基本操作能力。

	教学

程序
	教学主要内容
	师生

活动
	设计

意图


	项目实施
	第三步：电路的焊接与装配

利用已有的学习经验，结合本电路装配图实际特征，对元器件进行整形。


[image: image13.png]VDL R





学生根据电路原理图和设计的装配图进行焊接装配，要求电路的安装符合电路装配工艺要求。
装接流程：“由低到高，从里向外，由小到大”

第四步：电路的调试
 1．电路的测量
学生在教师的引导下检查元器件安装正确无误后，才可以接通电源。测量时，先连线后接电源，拆线、改线或检修时一定要先断开电源。
分别在有声音信号输入和无声音信号输入状态下测试VT1、VT2各极电位，判断其工作状态，根据测试数据回答环节书中相应的问题，总结电路工作原理。
输入状态
VT1

VT2

VE
(V)

VB
(V)

VC
(V)

工作
状态
VE
(V)

VB
(V)

VC
(V)

工作
状态
有声音
信号
声音大
声音小
无声音信号
2．测量结果分析
（1）“算”： 计算三极管发射结、集电结的偏置情况，判断VT1、VT2的工作状态。
（2）“析”：电路的工作原理
无声音信号输入时，VT1处于饱和状态，使VT2截止状态，LED1~LED5 不发光；有小声音信号输入时，VT1处于放大状态，使VT2放大状态，驱动LED1~LED5发光；有很大声音信号输入时，VT1处于放大状态，使VT2饱和状态，驱动LED1~LED5发光，声音越大，LED灯越亮。
	教师操作演示，实物投影仪投影，学生模仿进行操作


	从实验现象中探究电路的工作原理的理解，帮助了学生对三极管在各个工作状态下不同特点的理解与总结，从而突出重点，突破难点。


	
	过程评价二：
学生完成任务书任务二相关内容，并对任务二的学习进行自评。

组长根据实际情况进行评价。


	教学

程序
	教学主要内容
	师生

活动
	设计

意图

	总结评价
约10分钟
	学生归纳总结：
1．小组讨论，请代表简要叙述共射放大电路的结构。推荐优秀同学上台展示声控闪光灯电路的装接工艺和效果。

2．将本次课程的疑难困惑写在问题记录表里，以便教师在下次课程中与学生交流解答。
老师归纳总结：

教师借助板书，对本课内容进行小结。
教师引导学生进行自评、组评，最后教师评价。
	归纳总结

学生互评

教师点评
	培养学生表达能力，让学生看到自己的优点与不足，并加以改进。

	项目拓展

约5分钟
	必做题：

1.完善任务书内容。
2.下一个项目：单管低频放大电路的安装与调试
向学生推荐的网站：

1. http://www.56dz.com   
五六电子网

2.http://www.wxdzz.com
无线电制作网
	布置作业记录思考
	将知识进行延伸和迁移，培养学生举一反三的能力，将课堂教学延伸到课外，提升学生学习电类课程的兴趣。

	板书设计
	[image: image14.png]FERRE TR ST
51 ¢ iR
1. e ERRS B4R
2 BHHIHRE

3 ERE

1552 « AT S T
1. £ BAERE L

2. RBHERAE

3. €556 AE






	教学反思
	1.结合资源平台的信息化手段配合教学，通过学生的课前微视频的自主学习，改变了学习方式，提高了课堂效率。
2.三极管的引脚判别是重点也是难点，通过让学生课前的微视频“看”、仿真软件的“学”、课上教师的实物投影的“析”和学生的“练”等手段突出教学重点，突破难点。
3.本次课还有一些不足之处，学生的信息检索能力不强，实践操作时间把握不足，在以后教学中加强课前指导、课中引导、课后辅导，在教学过程中继续进行终身学习理念的渗透，让学生在学习中不断发展！


附录1

任务书：声控闪光灯电路的安装与检测
组别：              组内成员：               
任务1: 识读共射放大电路
1．请将共射放大电路主要元器件名称和作用填入下表
	符号
	元器件名称
	元器件作用

	V
	
	

	Rb
	
	

	Rc
	
	

	C1
	
	

	C2
	
	



[image: image15.png]


2. 共射放大电路的工作原理
1．概念

什么是静态？                                                    
什么是动态？                                                    
2．仿真测试
（1）观察放大作用，画出输入波形和输出波形
 [image: image16.png]| E R B S 4R A ST K LB

RESH WHTHSIES | | WBEAER| | KEmR | BEER
SB 1 ABHESRE BT KAz, 28mV B ENELRES BB NS BHTIRE
SHk BB AR,

SR AAFRESL S2 .
B3 BEBERKEINABROMAR, NRMNESHR.
S|4 MALBE BEBERKEINA BROGEMAE, R




[image: image17.png]



（2）观察波形失真，并画出波形
饱和失真                                截止失真
[image: image18.png]


   [image: image19.png]



任务2：声控闪光灯电路的安装与调试
第一步：元器件的选择
[image: image20.png]



声控闪光灯电路图
表2  元器件清单

	元器件清单

	序号
	部件名称
	型号规格
	数量
	配件图号
	测试结果

	1
	电阻器
	4.7k
	1
	R1
	

	2
	电阻器
	1M
	1
	R2
	

	3
	电阻器
	10k
	1
	R3
	

	4
	电解电容
	47μF/16V
	1
	C1
	

	5
	电解电容
	1μF/50V
	1
	C2
	

	6
	三极管
	9014
	2
	VT1、VT2
	

	7
	LED灯
	5MM/3.0-3.2V
	5
	LED1~LED5
	

	8
	驻极体话筒
	9.7X6.7mm
	1
	MIC
	

	9
	印制电路板
	配套
	1
	
	---------

	10
	电池盒
	配套
	1
	
	---------


第二步：元器件检测
表3  三极管检测记录
	三极管引脚排列
	
[image: image21.png]



	引脚1：

引脚2：

引脚3：

	类型
	
	材料
	


第三步：电路的焊接与装配

装接流程：“由低到高，从里向外，由小到大”


[image: image22.png]VDL R





第四步：电路的调试
 分别在有声音信号输入和无声音信号输入状态下测试VT1、VT2各极电位，判断其工作状态，根据测试数据回答环节书中相应的问题，总结电路工作原理。
	输入状态
	VT1
	VT2

	
	VE
(V)
	VB
(V)
	VC
(V)
	工作
状态
	VE
(V)
	VB
(V)
	VC
(V)
	工作
状态

	有声音
信号
	声音大
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	声音小
	
	
	
	
	
	
	
	

	无声音信号
	
	
	
	
	
	
	
	


附录2：

评价表
                                班级：          姓名：       学号：    
	项目
	声控闪光灯电路的制作与调试

	考查项目
	评价指标
	自我评
	小组评
	教师评

	元件检测
	能正确使用万用表，会对元器件进行检测，能快速挑出正确的元器件（10分）
	
	
	

	制作
	元器件插装其高度尺寸，标志方向符合规定工艺要求（5分）
	
	
	

	
	无错装、漏装现象（5分）
	
	
	

	
	布局合理，走线横平竖直（5分）
	
	
	

	
	焊接点大小均匀、有光泽、无毛刺、无假焊搭现象（5分）
	
	
	

	调试和分析
	仪器、仪表使用正确（5分）
	
	
	

	
	能进行一般故障的排除（10分）
	
	
	

	
	电路功能能实现（10分）
	
	
	

	
	能完成调试分析步骤（5分）
	
	
	

	
	能理解调试中看到的现象原因（5分）
	
	
	

	认知和学习能力
	认知方法正确（5分）
	
	
	

	
	能够分析解决问题（5分）
	
	
	

	
	有自主学习能力（5分）
	
	
	

	实训态度
	积极参加实训，遵守安全操作规程和劳动纪律（5分）
	
	
	

	
	课前准备较好，有良好的职业道德和敬业精神（5分）
	
	
	

	
	团结合作，顾全大局，服从管理（5分）
	
	
	

	
	能诚实守信，实事求是，尊重事实（5分）
	
	
	

	综合评定
	


我在本项目中表现较好的地方有哪些？今后在哪些方面还需要改进或加强？
附录3：
问 题 记 录 表

组别：              授课教师：             记录员：            

	课程名称
	
	授课日期
	
	周次
	
	星期
	
	节次
	

	课    题
	

	小组成员
	

	问题
	1、

	
	2、

	
	3、

	
	4、

	
	5、

	
	6、

	过

程

记

录
	1、发言人和发言内容。2、交流、讨论过程3、评价：表扬表现特别突出的同学

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


PAGE  
第 4 页 共 15 页

_1633007998

_1486306101

_1633002423

_1455811669

