《单相桥式整流电路》教学设计

| 教 师 | 何 叶 |  |  | 科 目 | 电子技术基础与技能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 题 | 单相桥式整流电路 |  |  |  | 班 级 | 19电信（3+3） |
| 上课时间 | 2020年12月15日上午第1节 |  |  |  | 地 点 | 15号楼304室 |
| 教学目标 | 1.能认识单相桥式整流电路，知道它的结构特点； 2.能理解单相桥式整流电路的工作原理； 3.能自主完成单相桥式整流电路的装配与测试； 4.培养学生分析电路原理的能力和提高电子产品的焊接能力； 5.培养学生勤于思考、大胆实践的良好习惯和团队协作能力，规范学生的职业行为。 |  |  |  |  |  |
| 教学分析 | 内容 分析 | 重点 | - 单相桥式整流电路结构特点 - 单相桥式整流电路的装配 - 单相桥式整流电路输入输出电压的测量 |  |  |  |
|  |  | 难点 | 分析单相桥式整流电路的工作原理 |  |  |  |
|  | 方法 分析 | 教法 | 任务驱动法、多媒体演示法、讲授法 |  |  |  |
|  |  | 学法 | 合作探究法、小组讨论法、实验仿真法 |  |  |  |
| 教学资源 | 泛雅教学平台、电路模拟器APP、多媒体投影、电路套件、焊接常用工具、万用表 |  |  |  |  |  |

| 教学环节 | 教学内容 | 教师 活动 | 学生 活动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课 前 准 备 | 1.完成分组，每组3人，分别为：质检员、装配员、调试员。根据学生的特长分组搭配。 2.复习二极管的相关知识，单相半波整流电路的知识。 | 指导 | 分组 复习 |
| 创设情境 （2min） | 小明突然发现家用吹风机风力大大减小了，送去检修，维修师傅说桥式整流电路出现故障了，其中一个整流二极管焊盘脱落了。小明不明白什么是桥式整流电路，同学们，你们知道吗？ | 设问 展示吹风机原理图 | 思考 初识桥式整流电路 |
| 任务布置 (约1min) | 任务1：认识电路 归纳特点 根据所给出的常用桥式整流电路图总结出桥式整流电路的接线规律，并完成任务书中的第一部分。 任务2：仿真电路 探究原理 根据电原理图，模拟仿真，分析原理，并完成任务书中的第二部分。 任务3：装配电路 测量电压 根据电原理图，完成单相桥式整流电路的实物装配和测量，并完成任务书中的第三部分。 | 布置 任务 | 接受 任务 |
| 任务实施 (约30min) | 一、认识电路、归纳特点 1.桥式整流电路结构 2.桥式整流中4个二极管的连接规律： （1）同正同负（共正极端和共负极端）接负载，且同正为“负”（直流电的负极），同负为“正”（直流电的正极）。 （2）一正一负（正、负极混接端）接交流（变压器的二次侧绕组）。 3.练习：单相桥式整流电路的连接 | 教师 引导 巡回 指导 | 观察 分析 总结 完成 任务书 完成 任务书 |

| 教学环节 | 教学内容 | 教师 活动 | 学生 活动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务实施 (约30min) | 二、仿真电路、探究原理 1. 用电路模拟器APP仿真软件进行电路仿真 2. 仿真探究单相桥式整流电路的工作原理 结论： 1、当电压 u2正半周，VD1、VD3 （导通/截止）， VD2、VD4 （导通/截止），电流经A—（ ）—R— LED —（ ）—B 2、当电压 u2负半周， VD2、VD4 （导通/截止）， VD1、VD3 （导通/截止），电流经B—（ ）—R—LED —（ ）— A | 指导 操作 慢回放仿真 引导 | 电路仿真 观察、分析、讨论电流流向 输入输出波形变换 尝试分析讲解 完成任务书 |
|  | 三、装配电路、测量电压 1.实训室安全须知（7s管理标准） 2.元器件清点、识别、检测、成形 表一：元件清单 代号; 名称; 型号规格; 数量; 质量（好/坏）. VD1-VD4; 整流二极管; 1N4007; 4. R; 色环电阻器; 1kΩ; 1; 实测值：. LED; 发光二极管; φ5mm; 1. V+ V-; 单排针; 2.54; 2. P1 P2; 2p接线端子; 2P; 2. 3.电路的装配 工艺要求：（1）二极管、电阻卧式安装，贴紧底板 （2）指示灯直立安装，底面贴紧底板 （3）各焊点应光洁、圆润、无毛刺，不虚焊、假焊 （4）所有插入焊盘孔的元器件及导线均采用直脚焊， 剪脚留头焊面以上0.5～1㎜ | 巡回 指导 提醒：焊接五步法二维码 | 质检员:元件的 清点 识别 检测 成形 完成任务书 装配员: 插装 焊接 |

| 教学环节 | 教学内容 | 教师 活动 | 学生 活动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务实施 (约30min) | 4. 电路的测试 （1）整流二极管、发光二极管的极性是否接对 （2）元器件之间的连接是否正确，有否虚焊 （3）输入端接9V交流电，万用表测输出电压 表二 输入电压U2; 输出电压Uo. （4）若其中一个整流二极管焊盘脱落了，此时输出电压Uo = V 结论：1.桥式整流电路Uo=0.9 U2 2.与半波整流 Uo=0.45 U2相比，提高了电源的利用率 | 巡回 指导 实时 点拨 引导 | 调试员: 电路通电前检查 通电测量 记录完成任务书 帮小明答疑解惑 |
| 任务展示 (约5min) | 1.学生展示单相桥式整流电路的连接图 2.学生阐述单相桥式整流电路原理及波形分析结果 3.小组展示实物装配电路板及测量结果 | 引导 | 交流 展示 点评 |
| 任务拓展 (约2min) | 吹风机工作时对直流电的要求不是很高。生活中好多电子设备其实对电源要求挺高的，需要脉动很小甚至平滑的直流电源。如何使脉动很大的直流电转变为脉动很小（平滑）的直流电，这就是我们下节课要探讨的内容。 | 引导 | 思考 |
| 课后作业 | 1.课后作业3题已经发布泛雅平台讨论区。有效利用网络资源查找学习，把自己的答案上传平台。 2.按照实训室7s管理标准整理好自己的工位。 | 布置 任务 | 接受 任务 |
| 任务评价 | 用手机扫二维码完成任务评价 （此问卷调查主要用于课堂教学的个人评价和组内评价） | 登录泛雅教学平台 | 扫码评价 |