第一单元 走进化学世界   课题2 化学实验与科学探究

第1课时 常用仪器及化学试剂的取用​

​江阴市利港中学  蔡子鸣

￼

【教学目标​】

1.识别20种以上常用化学仪器（如试管、烧杯、量筒等），掌握其名称、用途及使用注意事项。

2.规范操作固体和液体试剂的取用方法（块状固体镊子取、粉末用药匙/纸槽；液体倾倒/量取/滴加）。

3.理解化学实验安全规则（"三不原则"、节约原则、处理原则）。

4.通过实物观察和操作演示，培养实验操作规范性。

【教学重点】​

1. ​仪器识别与用途​：

• 直接加热仪器（试管、蒸发皿） vs. 间接加热仪器（烧杯、烧瓶需垫陶土网）。

• 计量仪器（量筒、托盘天平）的使用规范。

2. ​试剂取用操作​：

• 固体：块状“一横二放三慢竖”、粉末“一斜二送三竖立”。

• 液体：倾倒法（四步骤）、量筒读数（平视凹液面）、滴管使用（垂直悬空滴）。

【教学难点】​

1. ​仪器使用细节​：

• 广口瓶（盛固体） vs. 集气瓶（收集气体，可作反应容器）的区别。

• 量筒仰视（读数偏小）俯视（读数偏大）的误差分析。

2. ​操作规范性​：

• 滴管"捏胶帽→吸液→垂直悬空滴"的连贯操作。

• 液体倾倒时瓶塞倒放、标签向手心、瓶口紧挨。

【教学环节】​

​环节一：情境导入​​

1. ​化学实验的演变​：

• 展示炼丹术设备（蒸馏、过滤装置）→ 现代实验室（屠呦呦实验室、学校实验室），强调实验是科学探究的基础。

2. ​核心提问​：

"如何安全有效地使用仪器和试剂进行实验？"

​环节二：认识常用仪器​​

1. ​分类学习​（结合实物/图片）：

​2. ​互动讨论​：

Q: 广口瓶和集气瓶有何区别？

A: 磨砂位置不同（广口瓶在瓶口，集气瓶在瓶口和毛玻璃片）。

​环节三：化学试剂取用规范​​

1. ​安全原则​：

• ​​"三不"原则​：不触、不尝、不凑闻。

• ​节约原则​：按量取用（固体盖满试管底，液体1-2mL）。

• ​处理原则​：废液/固体归入指定容器。

2. ​固体取用演示​：

• ​块状​（镊子）：

一横（试管横放） → 二放（药品放管口） → 三慢竖（缓慢竖立试管）

• ​粉末​（药匙/纸槽）：

一斜（试管倾斜） → 二送（药品送管底） → 三竖立（直立试管防沾壁）

3. ​液体取用演示​：

• ​倾倒法​（大量液体）：

①瓶塞倒放 → ②标签向手心 → ③瓶口紧挨管口 → ④缓慢倾倒

• ​量取法​（定量液体）：

◦ 选量筒（略大于待取体积）→ 倾倒近刻度 → 滴管滴加 → ​平视凹液面读数。

• ​滴加法​（少量液体）：

捏胶帽排空 → 吸液 → 垂直悬空滴加（忌触容器壁）

4. ​误差探究​：

• 量筒读数时仰视​（实际量偏多）、俯视​（实际量偏少）。

​环节四：操作实践与反馈（15分钟）​​

1. ​即学即练​：

• ​操作题​：

◦ 用镊子取锌粒放入试管（块状固体操作）。

◦ 用量筒量取5.6mL水（量筒选择、读数练习）。

◦ 向石灰水滴加酚酞（滴管使用）。

• ​纠错题​：

判断正误并修正：

◦ 滴管倒置存放（×，应胶帽向上）。

◦ 量筒仰视读数（×，应平视凹液面）。

2. ​课堂检测​：

• ​选择题​：

◦ 加热烧杯需垫陶土网​（选A）。

◦ 量取47.5mL盐酸选50mL量筒​（选C）。

• ​操作题​：

设计实验：取少量碳酸钠粉末+稀盐酸→观察气泡（验证操作规范性）。

​环节五：课堂小结（5分钟）​​

1. ​知识树梳理​：

化学实验基础

仪器识别：加热类、计量类、取用类

试剂取用：

固体：块状（镊子）、粉末（药匙）

液体：倾倒法、量取法、滴加法

安全原则："三不"、节约、处理

2. ​安全标语强调​：

​板书设计​：

左侧：仪器分类图；中部：取用操作流程图；右侧：安全原则关键词